LUB 系列  一体化智能孔板质量流量计

一、概述

LUB 系列一体化孔板质量流量计，是我公司研制开发的一种智能型孔板流量计。该产品已获国家专利权。

用途：可广泛应用于石油、炼化、化工、天然气、冶金、 电力、制药等领域中，各种液体、气体、天然气及蒸汽质量流量的测量和计量。

变送器输出的模拟信号或数字信号可与计算机联网，也可输送给各种流量仪，实现远程流量显示或控制。

二、特点

●	一体化式结构、质量流量测量

●	测量精度高，量程比宽

●	最小压差可达 30mmH2O

●	耐高温、高压，可适用于各种工况条件

●	智能变送、温/压全工况自动补偿

●	开放式数字平台，多用途串行接口，现场总线结构，HART 通讯协议 现场数显、信号远传兼容，模拟量和数字化双向通迅共存，方便系统组建和入网

三、系列品种

| 分 类 | 品 种 | 基本型号 |
| --- | --- | --- |
| 按测量对象分类 | 测液体 | LUB-A |
|  | 测气体 | LUB-B |
|  | 测蒸汽 | LUB-C |
| 按连接方式分类 | 夹装式 | 代号：Z |
|  | 法兰式 | 代号：F |

四、主要技术参数

●	口    径：DN25～DN100（mm）

●	精    度：±1%FS

●	量 程 比：标准 1：13，扩展 1：30

●	工作压力：≤42.0MPa

●	介质温度：-40C～450C

●	介质粘度：30CP(相当于重油)

●	β值：0.2～0.8

●	连接方式：法兰或夹装式

●	法 兰标准： DN ≤ 600mm,   PN2.0 ～
PN26,HG20616;PN32,HG20618;DN>600mm,PN2.0 ～PN15,HG20623。也可按用户提供的法兰标准制造。

●	材	质：主体、孔板、取压管、三阀组：不锈钢；直管段及连接法兰：碳钢或不锈
钢

●	安装方式：水平或垂直。

●	智能差压变送器：输出：4～20mA.DC 或数字信号；电源：24V.DC;

防爆等级：dⅡCT5.6、iaⅡCT4-6;防护等级：IP67  表头：盲表和数显表两种

●	孔板流量范围表，详见附录 2

五、流量计结构

1． 结构

LUB 系列一体化智能孔板质量流量计，由孔板取压装置、三阀组、智能差压变送

器及温/压传感器等主要部分组成。

2． 三阀组的作用

●	可使一体化结构牢固，减少泄漏点；

●	可在线确认变送器的零点与修正；

●	一旦变送器出现故障需要检修或更换时，可在不中断工艺情况下进行，操作非常方便。

◆ 调零、更换变送器时，三阀组阀门操作程序：

●	置 F1、F3 阀于“全闭”位置（顺时针方向拧紧）

●	将 F2 阀置于“微开”位置（逆时针拧二圈）；

●	二个阀门开关状态确认无误后，即可进行调零或检修或更换。

◆ 变送器重新投运时，三阀组阀门操作程序：

●	先“关闭”F2 阀门；

●	置 F1、F3 阀门于“全开”位置。变送器即可进入运行状态。

◆ 在如下情况下，均可选用三阀组

●	为减少过程泄漏点

●	不允许中断工艺过程

●	方便变送器检查或更换

3． 温/压传感器 温/压传感器用以传输被测流体的温度与压力信号，由智能差压变送器实现温/压全工

况的自动补偿，以得到真实、准确的质量流量。

4． 智能差压变送器

型号：3051、3095、EJA、FX-2、FCX-A/C 及霍尼韦尔 ST3000 系列等。

六、测量原理

当充满管道的流全经孔板时，将产生局部收缩，流束集中，流速增加，静压力降低， 于是在孔板前后产生一个静压差，该压力差与流量存在着一定的函数关系，流量越大， 压力 差就越大。

通过导压管将差压信号传递给差压变送器，智能差压变送器将差压信号及流体温/压 信号进行自动补偿和智能变送。输出 4～20mA.DC  模拟信号或脉冲信号、实现对流体的质 量测量。

取压方式，常用的取压方式有三种：

●	角接取压（环室、钻孔）

●	法兰取压

●	D-D/2 径距取压。

脉冲信号

截止阀                   截止阀

平衡阀

基本  测量 连接  孔板 表头  输出  防爆  公称 工作  直管    材质

型号  对象 方式  类型 类型  信号  要求  通径 压力   段 主体 直管段    表示意义

LUB   □  -□   □    □    □    □    -□   □   -□  □   □        型 谱

A                                                                液体

B                                                                气体

C                                                                蒸汽

Z                                                          夹装式

F                                                        法兰连接式

B1                                                  标准孔板

B2                                                 非标准孔板

B3                                                   高压孔板

O                                           盲表，只输出信号

S                                            数显+信号输出

Y                                        4-20Am.DC

S                                         数字信号

O                                 无防爆要求

D                                  隔爆型

i                                  本安型

DN                         实际通径值，mm

PN                   最高工作压力MPa

0                 不带直管段

1                带前后直管段

2               带直管段及法兰

I              碳钢

Ⅱ            不锈钢

I       碳钢

Ⅱ      不锈钢

HZKL-M    A    -Z     B1    O     Y          0  -DN80 PN1.6  -O    Ⅱ               选型示例1

| LUB | C | -Z | B1 | S | Y | 0 | -DN80 | PN1.6 | -1 | Ⅱ | Ⅰ | 选型示例 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

型号标记为：LUB-A-ZB10Y0-DN80PN1.6-0Ⅱ(不带直管段)